特种设备安全员守则

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ｜ 安全员：＿＿＿＿＿＿ ｜ 生效日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

依据：市场监管总局令第 74 号；《特种设备使用管理规则》TSG 08

一、岗位定位

安全员是本单位具体负责特种设备使用安全的检查人员，在安全总监指导下开展工作， 是"日管控"的直接责任人。

二、每日必做（日管控）

| 顺序 | 动作 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 领取并查看《特种设备安全风险管控清单》 | 按清单逐项检查，不漏项 |
| 2 | 现场逐台检查电梯 | 对照《每日安全检查记录》表格逐项打勾 |
| 3 | 如实填写记录 | 未发现问题的也必须记录（零风险报告），不得空白 |
| 4 | 发现隐患立即处置 | 能当场处理的当场处理；不能处理的立即上报 |
| 5 | 严重隐患立即停用 | 停用并设置警示，同时上报安全总监与主要负责人 |
| 6 | 核对标志与电话 | 使用登记标志、检验合格标志、维保标识齐全有效；应急电话可接通 |
| 7 | 交接 | 记录交安全总监复核，按月装订归档 |

三、每日检查要点（电梯）

| # | 检查项 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢照明、应急照明 | 正常、无损坏 |
| 2 | 警铃 / 对讲 / 五方通话 | 按下有回应，声音清晰 |
| 3 | 通风装置 | 运转正常 |
| 4 | 按钮与楼层显示 | 灵敏、显示正常 |
| 5 | 层门 / 轿门 | 开关顺畅、无卡阻异响，光幕或安全触板有效 |
| 6 | 平层精度 | 轿厢地面与楼层地面基本齐平 |
| 7 | 运行状况 | 平稳，无明显抖动、撞击声 |
| 8 | 地坎与沟槽 | 无杂物、无变形 |
| 9 | 轿厢内环境 | 整洁、无杂物堆放、无易燃物 |
| 10 | 标志标识 | 三标齐全且在有效期内 |
| 11 | 机房（如有） | 门窗上锁、无杂物、无渗漏 |
| 12 | 应急电话 | 张贴清晰、可接通 |

四、配合维保单位

维保人员到场时到场配合，确认作业范围与安全措施；

核对维保实际完成的项目与《维护保养记录》是否一致；

对维保单位提出的隐患告知，及时上报安全总监；

在维保记录上签认，并留存一份归入安全技术档案；

电梯维保按法规要求每 15 天至少一次，如发现未按期维保，应及时向安全总监报告。

五、禁止行为

不得在《每日安全检查记录》上一次性补填多日记录，或代签、伪造记录；

不得对发现的隐患瞒报、迟报，或"带病运行"；

不得允许未取得相应资格的人员从事特种设备作业；

不得在维保作业未完成、安全措施未恢复的情况下恢复电梯使用；

不得擅自变更、遮挡或撕除轿厢内的法定标志标识。

六、履职保障与追责

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 履职支持 | 单位保证履职所需时间、工具与防护用品；依法履职不受阻挠 |
| 上报权 | 发现严重隐患有权直接上报主要负责人或安全总监 |
| 拒绝权 | 有权拒绝执行违章指挥 |
| 奖励 | 及时发现并报告重大隐患、避免事故的，单位给予奖励 |
| 追责 | 未按规定检查、记录失实或瞒报隐患的，按单位制度追责；造成后果的依法承担相应责任 |
| 尽职免责 | 已按本守则履职、如实记录并及时报告的，依法依规予以保护 |

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全员（本人签认） |  |  |  |
| 安全总监（确认） |  |  |  |

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。