日管控 · 周排查 · 月调度 填写示例

很多单位不是"不做"，而是"不知道怎么算做了"。 本文给出已填好的样张（示例单位：某小区物业，管理 6 台电梯），照着抄即可； 末尾附常见错误对照表，这是检查时最容易被扣分的地方。

示例背景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用单位 | 示例花园物业管理处 |
| 电梯数量 | 6 台（1 号楼 2 台、2 号楼 2 台、3 号楼 2 台） |
| 安全总监 | 张三（物业经理，持安全管理人员证） |
| 安全员 | 李四（工程主管，持安全管理人员证） |
| 主要负责人 | 王五（物业公司总经理） |

一、每日安全检查记录（样张）

1. 单位与设备信息

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 使用单位（全称） | 示例花园物业管理处 |
| 使用地点 | 示例路 88 号示例花园 1 号楼 |
| 电梯使用登记证编号 | 梯 44060xxxxxx |
| 电梯内部编号 / 位置 | 1 号楼 1 号梯（东单元） |
| 安全总监（姓名 / 电话） | 张三 / 138****1234 |
| 安全员（姓名 / 电话） | 李四 / 139****5678 |
| 检查日期 | 2026 年 9 月 15 日 |
| 检查时段 | ☑ 早班 □ 中班 □ 晚班 |

2. 每日检查项目（节选）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 正常 | 异常 | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢照明 | 正常、无闪烁 | ☑ | □ |  |
| 2 | 应急照明 | 可点亮 | ☑ | □ |  |
| 3 | 警铃 / 对讲 | 按下有接听 | ☑ | □ |  |
| 5 | 通风装置 | 风扇运转正常 | ☑ | □ |  |
| 6 | 按钮与显示 | 灵敏、显示正常 | ☑ | □ |  |
| 7 | 层门 / 轿门 | 开关顺畅、无异响 | □ | ☑ | 关门到末段有轻微卡顿感，约每 5 次出现 1 次 |
| 8 | 平层精度 | 基本齐平 | ☑ | □ |  |
| 9 | 运行状况 | 平稳无异响 | ☑ | □ |  |
| 10 | 地坎与沟槽 | 无杂物 | ☑ | □ |  |
| 12 | 标志标识 | 三标齐全有效 | ☑ | □ |  |

3. 发现问题的处置

| 问题描述 | 处置措施 | 是否已报修 | 报修时间 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关门末段轻微卡顿，约每 5 次 1 次 | 现场清理地坎沟槽，卡顿减轻但仍存在；已电话通知维保单位安排检查 | ☑ 是 □ 否 | 9 月 15 日 09:40 | 维保单位答复 9 月 16 日上午到场 |

4. 当日结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 今日检查结论 | □ 全部正常，无风险 ☑ 存在一般问题，已报修 □ 存在严重隐患，已停用 |
| 停用电梯编号（如有） | —— |
| 需上报安全总监的事项 | 1 号楼 1 号梯关门卡顿，已报修，需跟踪整改闭环 |

5. 签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人（安全员） | 李四 | 李四 | 2026-09-15 |
| 安全总监（复核） | 张三 | 张三 | 2026-09-15 |

注意：这一天不是"零风险"，因为发现了问题。若 6 项检查全部正常， 则第 4 部分勾选"全部正常，无风险" —— 这就是零风险报告， 仍然必须填写并签字，不能因为"没事"就空着。

二、每周安全排查治理报告（样张·节选）

1. 报告基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用单位（全称） | 示例花园物业管理处 |
| 报告周期 | 2026 年 9 月 14 日 至 9 月 20 日（第 38 周） |
| 排查时间 | 2026 年 9 月 18 日 15:00 |
| 组织人（安全总监） | 张三 |
| 参加人员 | 李四、维保单位现场负责人陈某 |
| 排查设备范围 | ☑ 全部电梯（共 6 台） |

2. 本周日管控情况汇总

| 项目 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本周应检查台次 | 42 | 6 台 × 7 天 |
| 实际完成检查台次 | 42 |  |
| 检查完成率 | 100 | ％ |
| 日管控记录份数 | 7 | 每日 1 份（含 6 台） |
| 其中"零风险报告"份数 | 4 |  |
| 发现问题数量 | 3 |  |
| 本周已整改完成 | 2 |  |
| 结转下周继续整改 | 1 |  |

5. 安全管理情况分析研判

| 分析维度 | 本周期情况 |
| --- | --- |
| 故障趋势 | ☑ 较上周下降 □ 持平 □ 上升 |
| 高频问题 | 层门关门卡顿（本周 2 次，均为 1 号楼 1 号梯），疑与地坎异物及门挂轮磨损有关 |
| 维保单位履约情况 | ☑ 按期维保 □ 存在未按期 / 项目不全 |
| 人员持证情况 | ☑ 全部持证有效 □ 存在到期需复审 |
| 标志标识有效期 | ☑ 均在有效期 □ 存在即将到期 |
| 定期检验情况 | ☑ 已检合格 下次检验日期：2027 年 3 月 |
| 培训与演练 | 9 月 12 日完成消防与电梯困人联合演练，参加 12 人 |

6. 本周决议与下周安排

| # | 决议事项 | 责任人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 号楼 1 号梯门挂轮磨损，由维保单位更换并复测 | 陈某（维保） | 9 月 22 日 |
| 2 | 对 6 台电梯地坎沟槽统一清理并检查滑块 | 李四 | 9 月 20 日 |
| 3 | 整理本季度培训记录，补齐未签到人员签字 | 李四 | 9 月 25 日 |

三、每月安全调度会议纪要（样张·节选）

1. 会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026 年 9 月 26 日 10:00 |
| 会议地点 | 物业公司二楼会议室 |
| 主持人（主要负责人） | 王五（总经理） |
| 记录人 | 张三 |
| 应到 / 实到人数 | 8 / 8 |

3. 本月安全工作汇报（节选）

| 汇报事项 | 本月情况 |
| --- | --- |
| 设备数量与运行状况 | 电梯 6 台；本月故障 2 次（均为关门卡顿） |
| 日管控执行情况 | 应检 180 台次，实检 180 台次，完成率 100％ |
| 周排查执行情况 | 本月开展 4 次，形成报告 4 份 |
| 本月发现问题总数 | 7 项 |
| 已整改闭环 | 6 项 |
| 结转下月 | 1 项（2 号楼 2 号梯轿厢风扇噪音，待配件到货） |
| 重大隐患情况 | ☑ 无 □ 有 |
| 维保单位履约情况 | 本月按期维保 2 次，项目齐全；门挂轮更换已完成 |
| 人员持证与复审情况 | 张三证书 2027 年 5 月到期；李四证书 2026 年 11 月到期，需安排复审 |
| 标志标识与定期检验 | 6 台均在有效期内；下次定期检验 2027 年 3 月，届时提前 1 个月申报 |
| 培训与演练开展情况 | 完成联合演练 1 次、日常安全培训 1 次 |

6. 下月工作调度安排

| # | 调度事项 | 责任人 | 完成期限 | 资源保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李四安全管理员证 11 月到期，10 月内完成复审申报 | 李四 | 10 月 31 日 | 公司承担费用 |
| 2 | 完成 2 号楼 2 号梯轿厢风扇更换 | 张三 | 10 月 10 日 | 已订货 |
| 3 | 组织一次电梯困人应急演练 | 张三 | 10 月 25 日 | —— |
| 4 | 编制下一年度安全培训计划 | 张三 | 10 月 31 日 | —— |

四、常见错误对照（检查时最容易被扣分）

| # | 常见错误写法 | 问题在哪 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连日检查记录全部空白，月底一次性补填 | 属于记录失实，字迹与墨水一眼可辨 | 每日如实填写，未发现问题也要记（零风险报告） |
| 2 | "未发现问题"，但不勾选任何结论栏 | 记录不完整，无法证明已履职 | 第 4 部分必须勾选"全部正常，无风险"等结论 |
| 3 | 异常只写"有问题"，不写具体现象 | 无法定位，维保单位到场无从下手 | 写明现象、时间、位置、出现频次 |
| 4 | 周报告只罗列问题，没有整改措施与责任人 | 未体现闭环，属不合格记录 | 每个问题都要有措施 + 责任人 + 期限 + 状态 |
| 5 | 月调度会由安全总监主持 | 与 74 号令不符 | 必须由主要负责人主持 |
| 6 | 月调度只写"加强安全管理" | 无法核查，形同虚设 | 调度事项要具体可核查，带责任人与期限 |
| 7 | 日、周、月记录互不呼应 | 三套记录"各写各的"，逻辑断裂 | 日记录的问题应在周报告汇总，周报告应在月纪要体现 |
| 8 | 只做记录，不归档 | 检查时拿不出来 | 日记录按月装订，周报告按月、月纪要按年归档 |
| 9 | 签字栏空白或代签 | 履职证据不成立 | 必须本人签字，不得代签 |
| 10 | 维保记录与自己填的日记录时间矛盾 | 出现"当天有维保但日检查未记录"等矛盾 | 日检查应覆盖维保当天的状态，保持前后一致 |

使用说明

本文为填写示范，请结合本单位实际情况调整内容与人员信息。

建议把本文打印一份放在值班室，新接手的安全员照着抄几次就能上手。

三件套的正式空白模板见配套资料 C01 / C02 / C03。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。