电梯安全管理制度汇编

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编制依据：《中华人民共和国特种设备安全法》；《特种设备使用管理规则》TSG 08； 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第 74 号）； 《电梯维护保养规则》TSG T5002 版本：V2（2026 年修订版） ｜ 实施日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

本次修订说明：本版替代此前的《电梯安全管理制度》。修订要点： ① 将"安全管理人员"称谓调整为 74 号令的安全总监 / 安全员； ② 新增"日管控、周排查、月调度"工作机制； ③ 新增《特种设备安全风险管控清单》制度； ④ 新增任命、职责、履职保障等人员管理要求； ⑤ 依据由旧条例更新为《特种设备安全法》及现行安全技术规范。

目录

一、电梯安全管理责任制度 二、电梯安全操作规程 三、电梯设备常规检查与定期自行检查制度 四、电梯设备维护保养管理制度 五、电梯定期检验报检制度 六、电梯隐患与安全风险管控清单管理制度 七、日管控、周排查、月调度工作制度 八、电梯作业人员管理与培训制度 九、电梯钥匙管理制度 十、电梯安全技术档案管理制度 十一、电梯事故应急措施与救援演练制度 十二、事故报告和处理制度

一、电梯安全管理责任制度

1.1 责任体系

本单位建立主要负责人全面负责、安全总监与安全员分级负责的电梯使用安全责任体系。

| 角色 | 职责定位 | 产生方式 |
| --- | --- | --- |
| 主要负责人 | 安全生产第一责任人，全面负责；每月至少一次安全调度 | 法定 |
| 安全总监 | 负责电梯使用安全管理，每周至少一次风险隐患排查 | 书面任命 |
| 安全员 | 负责现场日常检查，每日按风险管控清单检查 | 书面任命 |
| 作业人员 | 按规程操作（如需司机的电梯，须持证） | 持证上岗 |

安全总监、安全员一般由《特种设备使用管理规则》规定的安全管理负责人、 安全管理员担任，并应取得相应资格。根据本单位实际，二者可以兼任。 任命应以书面文件形式作出并归档。

1.2 主要职责

主要负责人：全面负责；每月至少一次听取安全总监汇报并作出调度安排； 保障安全投入；重大决策前听取安全总监、安全员意见。

安全总监：每周至少组织一次风险隐患排查；组织制定并落实制度、规程与风险管控清单； 组织隐患整改闭环；组织培训与演练；发现重大隐患有权提出停止使用等否决建议。

安全员：每日按风险管控清单检查并如实填写记录（零风险报告）； 发现隐患立即采取防范措施并及时上报；配合维保并签认维保记录；纠正违章作业。

作业人员：持证上岗；严格执行安全操作规程；负责电梯日常清洁与简单保养； 发现异常立即报告，不擅自处理。

1.3 履职保障

建立奖惩机制；实行一票否决；对已按职责清单履职、如实记录并及时报告的人员， 依法依规予以尽职免责保护；保证履职所需的时间、经费与检测手段。

二、电梯安全操作规程

2.1 基本要求

电梯由持证人员操作（需司机的电梯）；无司机电梯由乘用人员自助操作；

严禁超载运行；严禁装载易燃易爆等危险物品；

严禁在电梯运行中进行清洁、维修作业；

电梯出现异常（异响、抖动、平层不准、关门卡阻）时，立即停用并报修。

2.2 操作程序

| 阶段 | 操作要求 |
| --- | --- |
| 开梯前 | 检查轿厢内是否有人、设备有无异常；确认层门、轿门开闭正常；照明与通风正常 |
| 运行中 | 平稳操作，不做危险动作；注意是否有异响、抖动、异味 |
| 收梯后 | 确认轿厢内无人、无遗留物品；关闭照明与风扇；锁好层门与机房（如有） |

2.3 安全注意事项

层门与轿门关闭时，严禁将手、脚或物品伸入门缝；严禁倚靠层门； 严禁在轿厢内蹦跳、摇晃；搬运大件物品应请专业人员指导，不得拖拽。

2.4 异常情况处置

| 异常 | 处置 |
| --- | --- |
| 电梯困人 | 立即启动应急预案，安抚被困人员，通知维保单位救援；严禁自行扒门救援 |
| 平层不准 | 停止使用，报修 |
| 运行异响、抖动 | 停止使用，报修 |
| 焦糊味、冒烟 | 立即停用并切断电源，报修 |
| 层门可被推开 | 立即停用，设置警示，上报安全总监与主要负责人 |

三、电梯设备常规检查与定期自行检查制度

3.1 每日检查（日管控)

由安全员每日按《特种设备安全风险管控清单》逐台检查，填写《每日安全检查记录》。 未发现问题的也必须记录（零风险报告），不得空白。

3.2 定期自行检查

每月至少一次对在用电梯进行自行检查，并作出记录。检查内容包括：

层门、轿门的开闭与锁紧状况；

平层准确度与运行平稳性；

警铃、对讲、应急照明、通风装置；

按钮、楼层显示、轿厢照明；

地坎与沟槽清洁；

轿厢内标志标识的有效性；

机房（如有）环境与门窗。

3.3 检查结果处理

发现异常立即处理并记录；不能处理的报维保单位；发现严重隐患的立即停止使用该电梯。

四、电梯设备维护保养管理制度

委托具有相应资质的单位实施电梯维护保养，签订维保合同；

按法规要求每 15 天至少进行一次维护保养，并留存记录；

安全员到场配合维保作业，核对维保项目与记录，并签认；

维保单位提出隐患告知的，及时上报安全总监并跟踪整改；

维保记录归入电梯安全技术档案；

发现维保单位未按期维保或项目不全的，书面要求整改，必要时更换维保单位。

五、电梯定期检验报检制度

在定期检验有效期届满前 1 个月向特种设备检验机构提出定期检验申请；

配合检验机构做好检验准备与现场配合工作；

检验合格标志置于轿厢内显著位置；

检验不合格的立即停用，整改后申请复检；

建立检验台账，跟踪各台电梯下次检验日期。

六、电梯隐患与安全风险管控清单管理制度

依据 74 号令建立基于风险防控的动态管理机制；

制定《特种设备安全风险管控清单》，覆盖电梯主要风险点，明确管控措施、责任人与检查频次；

清单作为日管控的检查依据，每日对照检查；

出现下列情形应及时修订清单：设备增减或改造、法规规范更新、发生故障或事故、

监管部门提出新要求、季节性保障需要；

修订后重新发布、组织学习并保留修订记录；

建立隐患整改闭环机制：发现 → 登记 → 整改 → 验证 → 归档。

高风险红线：出现层门可被从外侧推开、层门打开而轿厢不在本层、运行中有金属撞击声或坠落感、 有焦糊味或冒烟、平层高差明显、检验超期等情形，立即停止使用该电梯。

七、日管控、周排查、月调度工作制度

| 机制 | 责任人 | 频次 | 形成记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日管控 | 安全员 | 每日 | 《每日安全检查记录》（含零风险报告） |
| 周排查 | 安全总监 | 每周至少 1 次 | 《每周安全排查治理报告》 |
| 月调度 | 主要负责人 | 每月至少 1 次 | 《每月安全调度会议纪要》 |

关键要求：

日管控未发现问题的也必须记录，实行零风险报告；

周排查应分析研判安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题；

月调度由主要负责人主持，总结当月、研判形势、调度下月；

本单位可以加大频次，但不得低于上述要求；

三套记录应逻辑呼应：日记录的问题在周报告汇总，周报告在月纪要体现；

日记录按月装订、周报告按月、月纪要按年归档，保存期限不少于一个检验周期。

八、电梯作业人员管理与培训制度

建立人员管理台账，登记持证情况与证书有效期，到期前安排复审；

需司机操作的电梯（医院病床梯、速度大于 2.5m/s 的观光梯等）由持证人员操作；

不得安排未取得相应资格的人员从事特种设备作业；

定期组织安全教育与培训（建议每月至少一次），并留存签到与考核记录；

培训内容包括：法规规范、操作规程、应急处置、风险防控；

对作业人员的作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。

九、电梯钥匙管理制度

电梯层门钥匙（三角钥匙）、机房钥匙由安全总监指定专人保管；

建立钥匙领用登记记录，用毕及时归还；

严禁将钥匙交由非持证人员使用；

严禁使用三角钥匙擅自开启层门进入井道；

人员变动时办理钥匙移交手续并登记。

十、电梯安全技术档案管理制度

逐台建立电梯安全技术档案，内容包括：

| # | 档案内容 |
| --- | --- |
| 1 | 《特种设备使用登记证》 |
| 2 | 《特种设备使用登记表》 |
| 3 | 设计、制造技术资料（含产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书） |
| 4 | 安装、改造、修理技术资料（方案、图样、材料质量证明、施工质量证明、监检报告、验收报告） |
| 5 | 日常使用状况记录 |
| 6 | 设备及其附属仪器仪表维护保养记录 |
| 7 | 安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录 |
| 8 | 运行故障和事故记录及事故处理报告 |
| 9 | 《特种设备安全风险管控清单》及相关工作记录 |
| 10 | 定期检验报告、定期自行检查记录或自行检测报告 |

使用登记证、使用登记表、日常使用状况记录、维保记录、故障事故记录、定期检验报告等，

应在设备使用地保存原件或复印件，以便备查；

设计、制造、安装、改造和重大修理相关资料永久保存，直至设备报废注销；

其它档案资料保存期限不少于一个检验周期；

建立档案目录，按台管理，便于检查时快速调取；

建议同步留存电子版备份。

十一、电梯事故应急措施与救援演练制度

制定《电梯困人应急救援预案》，明确救援组织、职责分工、处置流程与联系方式；

轿厢内警铃 / 对讲 / 应急电话必须有效，是困人时唯一的对外通道；

每年至少组织一次应急演练，并作出记录；

演练后组织讲评，发现预案缺陷及时修订；

严禁任何人在无专业人员在场时手动开启层门救人；

电梯困人处置流程：接警 → 安抚 → 通知维保单位 → 现场设警示 → 专业救援 → 排查原因 → 记录。

十二、事故报告和处理制度

电梯发生事故后，立即启动应急预案，组织抢救，防止事故扩大；

单位负责人应于1 小时内向事故发生地县级以上市场监督管理部门报告，

不得隐瞒不报、谎报或拖延不报；

保护事故现场，配合事故调查；

事故处理完毕后，组织原因分析，制定纠正与预防措施，并归入安全技术档案；

对本单位相关制度、预案与风险管控清单进行相应修订。

附则

本制度由安全总监负责组织实施，主要负责人批准；

本制度自实施之日起执行，原《电梯安全管理制度》同时废止；

本制度每年至少评审一次，法规规范发生变化或设备状况重大变化时及时修订；

本制度由本单位负责解释。

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制（安全总监） |  |  |  |
| 批准（主要负责人） |  |  |  |

盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。