电梯定期自行检查记录（月度）

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 检查月份：＿＿＿＿ 年 ＿＿ 月 ｜ 检查日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 检查人：＿＿＿＿＿＿（安全员） ｜ 复核人：＿＿＿＿＿＿（安全总监）

依据：《特种设备使用管理规则》TSG 08 —— 使用单位应至少每月一次 对在用电梯进行定期自行检查，并作出记录

一、被检查设备信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备编号 |  |
| 使用登记证编号 |  |
| 使用地点 |  |
| 投用日期 |  |
| 下次定期检验日期 |  |

二、月度自行检查项目

| # | 检查项目 | 检查内容 | 合格 | 不合格 | 不合格说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层门 | 门扇无变形、下垂；与门套间隙正常；开闭顺畅 | □ | □ |  |
| 2 | 层门锁紧装置 | 层门关闭后不能从外侧推开；锁钩啮合到位 | □ | □ |  |
| 3 | 轿门 | 开闭顺畅、无异响；门板无变形 | □ | □ |  |
| 4 | 门保护装置 | 光幕或安全触板有效，遮挡时门能重新开启 | □ | □ |  |
| 5 | 层门地坎 / 轿门地坎 | 无变形、沟槽内无杂物 | □ | □ |  |
| 6 | 门挂轮 / 门滑块 | 无脱轨、磨损在允许范围、润滑良好 | □ | □ |  |
| 7 | 平层准确度 | 轿厢地面与楼层地面高差在允许范围 | □ | □ |  |
| 8 | 运行平稳性 | 上下行无明显抖动、无撞击声、无异常噪音 | □ | □ |  |
| 9 | 警铃 / 对讲 / 五方通话 | 按下有回应，通话清晰 | □ | □ |  |
| 10 | 应急照明 | 断电时能点亮 | □ | □ |  |
| 11 | 轿厢照明与通风 | 正常运转 | □ | □ |  |
| 12 | 按钮与楼层显示 | 逐层试按，灵敏；显示正常 | □ | □ |  |
| 13 | 超载保护 | 超载报警有效 | □ | □ |  |
| 14 | 轿厢内标识 | 使用登记标志、检验合格标志、维保标识齐全有效 | □ | □ |  |
| 15 | 定期检验有效期 | 合格标志未过期；下次检验日期已列入计划 | □ | □ |  |
| 16 | 轿厢内应急电话 | 标识清晰、可接通 | □ | □ |  |
| 17 | 轿厢内环境 | 整洁、无杂物堆放、无易燃物 | □ | □ |  |
| 18 | 机房（如有） | 门窗上锁、无杂物、无渗漏、温度正常、照明正常 | □ | □ |  |
| 19 | 井道（可观察部分） | 无异物、无渗水痕迹（通过层门观察） | □ | □ |  |
| 20 | 维保履约情况 | 本月维保次数是否达标（每 15 天至少 1 次）；项目是否齐全 | □ | □ |  |

等级判定：第 2 项（层门锁紧）、第 7 项（平层）、第 8 项（运行平稳性）、 第 15 项（检验有效期）发现不合格的，应立即停止使用该电梯并报修。

三、本月检查结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 本月检查台数 | ＿＿ 台 |
| 合格台数 | ＿＿ 台 |
| 需整改台数 | ＿＿ 台 |
| 是否发现重大隐患 | □ 无 □ 有，说明： |
| 是否需停用电梯 | □ 否 □ 是，设备编号： |

四、不合格项整改跟踪

| # | 设备编号 | 不合格项 | 整改措施 | 责任人 | 整改期限 | 完成日期 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人（安全员） |  |  |  |
| 复核（安全总监） |  |  |  |

使用说明

本表是 TSG 08 明确要求的法定记录，与每日检查记录配套，不得以日检代替月度自查；

建议按月归档，保存不少于一个检验周期；

与维保单位的半月维保记录相互印证 ——

如果自查发现问题而维保记录显示"一切正常"，应要求维保单位说明。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。