电梯困人应急救援预案（含演练方案）

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编制依据：《中华人民共和国特种设备安全法》；《特种设备使用管理规则》TSG 08； 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第 74 号） 版本：V2 ｜ 实施日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

本次修订说明：本版替代此前的《电梯困人应急救援预案演练方案》。主要变化： ① 法规依据由已失效的《特种设备安全监察条例》更新为《特种设备安全法》及现行安全技术规范； ② 预案主体由维保方调整为使用单位（物业），明确使用单位的组织与职责； ③ 明确使用单位不实施井道内救援操作，救援由持证维保人员实施； ④ 补充"日管控—应急预案"的衔接与演练记录要求。

第一部分 · 应急救援预案

一、总则

1.1 目的

为规范本单位电梯困人事件的应急处置，最大限度缩短被困时间、防止次生伤害， 保障乘梯人员生命安全，制定本预案。

1.2 适用范围

适用于本单位管理的全部电梯（共 ＿＿ 台）发生的轿厢困人事件， 以及电梯故障导致的其它突发情况。

1.3 工作原则

生命至上：优先保障被困人员安全与情绪稳定；

专业救援：井道内救援操作必须由持证维保人员实施；

快速响应：接警即启动，不等待、不推诿；

留痕可溯：全过程记录，事后分析改进。

二、组织与职责

| 角色 | 人员 | 联系电话 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  |  | 宣布启动预案、统一指挥、对外沟通 |
| 副指挥（安全总监） |  |  | 现场组织协调，向总指挥报告 |
| 应急值守 |  |  | 接警、安抚被困人员、通知各方 |
| 现场安全员 |  |  | 到场设置警示、核实轿厢位置与被困人数 |
| 联络员 |  |  | 联系维保单位、引导救援人员到场 |
| 维保单位救援负责人 |  |  | 实施井道内专业救援操作 |
| 后勤保障 |  |  | 照明、工具、饮用水、医药用品 |

外部联系方式

| 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯维保单位（24 小时） |  | 必填 |
| 本单位应急值守（24 小时） |  | 必填 |
| 属地市场监督管理部门 |  | 需上报时使用 |
| 急救 | 120 | 有人受伤时 |

三、应急处置流程

| 步骤 | 动作 | 责任人 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接警：通过警铃、对讲、应急电话或现场人员获知困人信息 | 应急值守 | 即时 |
| 2 | 安抚：通过对讲或电话告知被困人员"已在处理，请勿扒门，轿厢内不会缺氧" | 应急值守 | 即时 |
| 3 | 问清信息：楼栋、单元、电梯编号；被困人数；有无老人/儿童/孕妇/身体不适者；轿厢大致位置 | 应急值守 | 即时 |
| 4 | 通知救援：拨打维保单位 24 小时电话，报清上述信息 | 应急值守 | 3 分钟内 |
| 5 | 报告：向安全总监报告；重大情况直接报总指挥 | 应急值守 | 5 分钟内 |
| 6 | 到场设警示：在故障电梯各层门口设置警示围挡，劝阻人员靠近、禁止试图撬门 | 现场安全员 | 10 分钟内 |
| 7 | 现场核实：确认轿厢位置、被困人数与健康状况，持续与被困人员保持沟通 | 现场安全员 | 持续 |
| 8 | 配合救援：引导维保人员到场，提供机房/层门钥匙，由维保人员实施盘车、平层、开门 | 现场安全员 | 维保到场后 |
| 9 | 解救：被困人员安全离开轿厢后，引导至安全区域，必要时提供饮水与休息 | 现场安全员 | —— |
| 10 | 排查与停用：故障未排除前不得恢复使用；确认修复后方可恢复 | 安全总监 | —— |
| 11 | 记录与报告：填写困人处置记录，分析原因，纳入隐患排查治理台账 | 安全员 | 24 小时内 |

⚠️ 红线：任何情况下，本单位人员不得使用三角钥匙开启层门进入井道救人， 不得攀爬轿顶，不得自行盘车。井道内救援属持证作业，必须由维保单位实施。

四、被困人员安抚要点（对讲/电话口径）

"电梯已停止运行，轿厢内通风良好，不会缺氧，请保持镇定。"

"请不要尝试扒门、跳起或攀爬，这样非常危险。"

"我们已通知专业救援人员，预计 ＿＿ 分钟内到场，请在轿厢内靠墙站稳等待。"

"如果轿厢内有人身体不适，请告诉我们，我们会优先处理。"

持续保持通话或定时询问情况，不要中断安抚。

五、应急物资

| 物资 | 数量 | 存放位置 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警示围挡 / 警示牌 |  | 值班室 | 每月 |
| 应急照明（手电） |  | 值班室 | 每月 |
| 层门三角钥匙（备用） |  | 安全总监保管 | 每月 |
| 常用五金工具 |  | 值班室 | 每月 |
| 饮用水、医药箱 |  | 值班室 | 每季度 |

注意：轿厢内的警铃、对讲、应急照明、应急电话是困人时唯一的对外通道， 应纳入每日安全检查项目，失效必须优先修复。

第二部分 · 应急演练方案

六、演练要求

每年至少组织一次电梯困人应急演练，并作出记录。

七、演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | 电梯困人应急救援演练 |
| 演练时间 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿时 |
| 演练地点 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 演练类型 | □ 桌面推演 □ 实操演练 |
| 组织人（安全总监） |  |
| 参演单位 | □ 使用单位 □ 维保单位 □ 其它：＿＿＿＿ |
| 模拟场景 | 电梯在 ＿ 层之间停梯，轿厢内 ＿ 人被困 |

八、演练步骤

| 阶段 | 内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 提前通知相关方，确定演练时间与模拟场景，准备物资 | 安全总监 |
| 启动 | 模拟被困人员触发警铃/对讲报案 | 参演人员 |
| 接警 | 值守人员接警、安抚、问清信息、通知维保单位 | 应急值守 |
| 响应 | 上报安全总监、到场设警示、核实情况 | 现场安全员 |
| 救援 | 维保人员按规范实施盘车、平层、开门救人 | 维保单位 |
| 收口 | 确认人员安全、排查故障、记录归档 | 安全总监 |
| 讲评 | 组织参演人员讲评，指出问题、提出改进措施 | 总指挥 |

九、演练记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练起止时间 | ＿＿:＿＿ —— ＿＿:＿＿ |
| 参演人数 | ＿＿ 人 |
| 从接警到维保到场 | ＿＿ 分钟 |
| 从接警到人员救出 | ＿＿ 分钟 |
| 是否达到预案时限要求 | □ 达到 □ 未达到，原因： |
| 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 预案是否需修订 | □ 不需 □ 需，修订内容： |

十、参演人员签到

| # | 姓名 | 单位 / 部门 | 职务 | 联系电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制（安全总监） |  |  |  |
| 批准（主要负责人） |  |  |  |

附则

本预案每年至少评审一次；发生困人事件或演练发现缺陷后应及时修订；

人员或联系方式变动时，应立即更新预案中的通讯录；

建议将本预案中的处置流程卡打印张贴在值班室与轿厢内；

本预案自实施之日起执行，原演练方案同时废止。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。