电梯困人应急处置流程卡

打印建议：A4 单页，字号不小于 14pt， 张贴于值班室 / 监控中心 / 物业前台；部分内容可精简后贴于轿厢内。

【值班室版】

接到困人报告，按这五步走

第一步：接警

接到警铃、对讲、电话或现场报告 —— 立即响应，不要让对方等待。

第二步：安抚（边问边安抚）

对被困人员说：

"电梯已停止运行，轿厢内通风良好，不会缺氧，请保持镇定。" "请不要尝试扒门、跳起或攀爬，这样非常危险。" "我们已通知专业救援人员，请在轿厢内靠墙站稳等待。"

第三步：问清四件事

| # | 要问的内容 |
| --- | --- |
| 1 | 楼栋、单元、电梯编号（轿厢内维保标识上有编号） |
| 2 | 被困人数，有无老人 / 儿童 / 孕妇 / 身体不适者 |
| 3 | 轿厢大致停在哪两层楼之间 |
| 4 | 对方联系电话 |

第四步：通知救援

| 动作 | 时限 |
| --- | --- |
| 拨打维保单位 24 小时电话，报清上述信息 | 3 分钟内 |
| 向安全总监报告；重大情况直接报主要负责人 | 5 分钟内 |
| 到现场各层门口设置警示围挡，劝阻人员靠近 | 10 分钟内 |

第五步：配合与收口

引导维保人员到场，提供机房 / 层门钥匙

由维保人员实施盘车、平层、开门救人

被困人员离开后引导至安全区域，必要时提供饮水、休息

故障未排除前不得恢复使用

24 小时内填写处置记录，分析原因并纳入隐患台账

⛔ 三条红线（任何情况下都不能做）

| # | 禁止行为 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不得使用三角钥匙开启层门进入井道救人 | 井道内救援属持证作业，非持证人员进入极易坠落 |
| 2 | 不得攀爬轿顶 | 轿顶与井道壁间隙极小，电梯一动就是致命的 |
| 3 | 不得自行盘车 | 盘车操作错误会造成轿厢失控 |

记住：你的职责是安抚、报警、设警示、配合。 井道里的事，交给持证的人。

【轿厢内版】（精简，可贴于轿厢内）

电梯困人 · 这样做才对

一、按键报警 按下轿厢内的 红色警铃按钮 或 对讲按钮，按住约 3 秒。

二、打电话 拨打轿厢内标识上的应急电话：

24 小时应急值守：138 2771 3406 维保单位：＿＿＿＿＿＿＿＿

三、说清信息 说明楼栋、单元、电梯编号、被困人数、有无身体不适者。

四、原地等待 靠墙站稳，耐心等待专业救援。

⛔ 千万不能做

✕ 不要扒门 ✕ 不要攀爬轿顶 ✕ 不要在轿厢内蹦跳、踢门

轿厢内通风良好，不会缺氧。 强行离开轿厢才是最危险的。

【应急处置信息卡】

建议填写后张贴在值班室，遇事不用翻资料。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 主要负责人 / 电话 |  |
| 安全总监 / 电话 |  |
| 安全员 / 电话 |  |
| 电梯维保单位 / 24 小时电话 |  |
| 本单位应急值守 / 电话 |  |
| 属地市场监督管理部门 / 电话 |  |
| 急救 | 120 |
| 电梯台数 / 编号区间 |  |
| 三角钥匙保管人 / 电话 |  |

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。